各周实验测试题

姓名：（       黄文杰        ）111111学号：（      3210103379       ）111111得分：

第3周实验：配置无线路由器与无线AP并接入校网

1、无线路由器配置应用实验的网络拓扑图如下图所示。

（1）各PC默认网关地址为：（    192.168.1.1     ） 。

（2）PC3可以设置成以下哪些IP地址？ （   C   ） 。

（A）192.168.1.0		（B）192.168.1.1		（C）192.168.1.2		（D）192.168.1.3		（E）192.168.1.4

（3）根据网络拓扑图，无线路由器WAN口的地址由哪个设备提供？填写该设备的IP地址（   10.78.18.254   ）。

WAN口地址的网络部分为：（  10.78.18    ）。

（4）当各PC访问校网时，路由器会将各PC的IP地址转换成何IP地址？或者不转换？（   A   ）。

（A）路由器WAN口的地址		  （B）192.168.1.1		（C）10.78.18.254		  	（D）不转换

2、PC1的IP地址配置如下图（a）（b）（c）所示。这三种情况下，PC1能否ping通PC2和PC3？PC1能否成功访问speedtest.zju.edu.cn？（在下表中填写“能”或“不能”）

|  | 情况（a） | 情况（b） | 情况（c） |
| --- | --- | --- | --- |
| ping通PC2和PC3 | 能 | 能 | 能 |
| 访问speedtest.zju.edu.cn | 不能 | 不能 | 能 |

11

（a）							（b）								（c）

3、无线AP配置应用实验的网络拓扑图如下图所示。

（1）各PC的IP地址为：（   D   ）。各PC的默认网关地址为：（   C   ）。

（A）10.78.18.254			（B）10.78.18.*			（C）192.168.1.254			（D）192.168.1.*

（2）若PC1需访问无线AP的配置页面，则可将PC1的IP地址设置为：（   192.168.1.2   ）。（任意举一例即可）

第4周实验：DNS服务器与IIS服务器的配置

(              )

第1小题图										第2小题图

1、如果PC1的IP设置如上左图所示，PC1能否通过域名成功访问www.zju.edu.cn？PC1能否通过域名成功访问www.zjuwlan.com? （在下表中填写“能”或“不能”）

| 能否访问www.zju.edu.cn | 能 |
| --- | --- |
| 能否访问www.zjuwlan.com | 不能 |

2、如果PC1的IP设置如上右图所示，PC1能否通过域名成功访问www.zju.edu.cn？PC1能否通过域名成功访问www.zjuwlan.com？（在下表中填写“能”或“不能”）

|  | 设置了转发器 | 未设置转发器 |
| --- | --- | --- |
| 能否访问www.zju.edu.cn | 能 | 不能 |
| 能否访问www.zjuwlan.com | 能 | 能 |

3、如果在PC1的浏览器地址栏中分别输入http://ftp.zjuwlan.com与http://www.zjuwlan.com，访问结果是否相同？两次访问结果是什么？

不相同，第一次访问不到PC3上的FTP服务器（应该通过ftp://ftp.zjuwlan.com来访问），第二次访问到的是PC3上的Web服务器。

4、使用PC2解析主机别名“www.zjuwlan.com”的命令为：（   nslookup www.zjuwlan.com 192.168.1.11   ）。

第5周实验：虚拟服务器的配置

网络拓扑图										第3小题图

1、请给三台PC机设置正确的默认网关。

PC1、PC2:  192.168.2.1

PC3:  192.168.12.1

2、外网的客户机能否ping通内网的Web服务器与FTP服务器？

不能

3、如果内网的Web服务器的IP设置如上图所示，能否ping通外网的客户机？能否ping通FTP服务器？

能   能

4、主机192.168.12.3访问Web服务器上的Web网站时，地址栏中应输入：（   192.168.12.1   ）。

5、主机192.168.2.3访问Web服务器上的Web网站时，地址栏中应输入：（   192.168.2.6   ）。

6、对ISR配置DMZ主机时，能否同时将Web服务器PC1和FTP服务器PC2设置为DMZ主机？（   不能   ）。

7、如果将Web服务器PC1设置为DMZ主机，同时在PC1上开设FTP服务，且PC2未被过滤。这时外网用户能否访问到哪一台主机的FTP站点？（   B   ）。

（A）PC1和PC2				（B）PC1				（C）PC1			（D）不能访问FTP服务

第6周实验：无线AP的桥接组网与DHCP服务器

- 将两台无线AP进行桥接互连时，两台AP的工作模式分别为何种模式？

AP1:Bridge模式      AP2:AP模式

2、AP1与AP2桥接成功后，PC2能否访问AP1和AP2的配置页面？（   能   ）。

3、如果将AP1的IP地址更改为192.168.1.30，这时AP1与AP2能否成功桥接？（   能   ）。

4、如果将AP1的IP地址更改为192.168.2.30，这时AP1与AP2能否成功桥接？（   不能   ）。

第4、5、6小题图

4、PC2和PC3能否使用动态地址？（   否    ）。

5、PC1如果使用动态IP地址，那么PC1获得的IP地址可能来自于哪一台设备？（  A、B    ）（多选）。

（A）PC2					（B）PC3				（C）无线AP或无线路由器

6、下列哪个IP地址可能是PC1获得的地址？。PC1获得的默认网关是：（   A    ）。

（A）192.168.2.1				（B）192.168.2.2			（C）192.168.2.3

第7周实验：虚拟Wifi组网实验

1、副机PC2与PC3的IP地址应设置为（   A、C   ）。（多选）

（A）自动获得			（B）192.168.3.*			（C）192.168.137.*			（D）10.78.18.*

2、副机PC2与PC3的默认网关地址应设置为：（   192.168.137.1   ）。

3、如果将PC1视为PC2和PC3的路由器，则其LAN口地址为（   192.168.137.1   ），WAN口地址为（   192.168.3.100   ）。

4、这种网络架构属于：（   A   ）。

（A）基础架构网络				（B）对等网络

命令测试题

将笔记本电脑（或台式机）连接上校网的无线信号（ZJUWLAN、ZJUWLAN-New、ZJUWLAN-Secure等均可），打开cmd窗口，用命令查看IP设置，将结果截图，并回答以下问题。

1、笔记本电脑（或台式机）的IP地址为（  192.168.3.58    ）。提供此地址的设备的IP地址为（   192.168.3.1   ）。

2、IP地址中网络位有多少位？（   24   ）。主机位有多少位？（   8   ）。

3、笔记本电脑（或台式机）所处网络的网络地址为（   192.168.3.0   ）。广播地址为（   192.168.3.255   ）。

4、提供域名解析服务的设备的IP地址为（   10.10.0.21   ）与（   10.10.2.21   ）。

5、用命令解析校网网页speedtest.zju.edu.cn的IP地址。（将结果截图，并回答IP地址）

IP地址：10.202.41.81